Brzesko dn. 01.12.2025 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

I.	Nazwa zadania:

„Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy w roku 2026”.

II. 	Wymagania ogólne dla wodomierzy:

Wszystkie wodomierze i moduły muszą być fabrycznie nowe. Wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacyjną 2026. Muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych oraz dyrektywą MID 2014/32/UE obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej, oraz posiadać atest PZH. Zamawiający posiada i systematycznie rozbudowuje system zdalnego odczytu wodomierzy poprzez aplikację DIAVASO, dlatego wszystkie wodomierze i moduły radiowe muszą być kompatybilne z posiadanym systemem.

III. 	Wymagania szczegółowe dla wodomierzy:

Poz. 1 wodomierz suchobieżny, korpus mosiężny, długość 110 mm, zakres pomiarowy R≥160, blokada obrotu liczydła, zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego;

Poz. 2 wodomierz suchobieżny, korpus mosiężny, długość 130 mm, zakres pomiarowy R≥160, blokada obrotu liczydła, zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego;

Poz. 1 - 2  wodomierz przystosowany do zamontowania (także w trakcie eksploatacji bez konieczności zrywania plomby legalizacyjnej) modułu radiowego;

Poz. 3 wodomierz JS objętościowy, ze zintegrowanym modułem radiowym, zabudowa w dowolnej pozycji w zakresie pomiarowym R≥315, liczydło elektroniczne z zasilaniem bateryjnym o żywotności baterii minimum 15 lat.

Poz. 4  - 7 wodomierz statyczny, klasa metrologiczna (MID): R≥500 w dowolnej pozycji zabudowy z wbudowanym modułem radiowym, zabezpieczony przed zewnętrznym polem magnetycznym, stopień ochrony IP68 z zasilaniem bateryjnym o trwałości baterii minimum 16 lat;

Poz. 8 - 11 wodomierz w zakresie pomiarowym R≥1000 w dowolnej pozycji zabudowy z wbudowanym modułem radiowym, zabezpieczony przed zewnętrznym polem magnetycznym, stopień ochrony IP68 z zasilaniem bateryjnym o trwałości baterii minimum 20 lat. Możliwość kontroli (monitorowania) temperatury przepływającej przez wodomierz wody.

IV. 	Wymagania szczegółowe dla komunikacji radiowej:

Poz. 1 – 2:

- jednokierunkowy telegram informacji z modułu radiowego  - protokół wMbus 868 MHz OMS, informacje o alarmach,

- ingerencja mechaniczna, ingerencja magnetyczna, wyciek, przepływ wsteczny, nadmierny przepływ,

Poz. 4 – 7:

- wbudowany moduł komunikacji LoRa. Jednoczesna komunikacja radiowa w  standardzie OMS 864 MHz V4 (wMbus) i LoRaWan,

- możliwość konfiguracji i diagnostyki modułu wodomierza w miejscu użytkowania z wykorzystaniem technologii NFC (smartfon z OS ANDROID);

Poz. 8 – 14:

•	jednokierunkowy telegram informacji z modułu radiowego z dodatkową możliwością komunikacji  dwukierunkowej (zdalna komunikacja i konfiguracja),

•	wbudowany drugi tryb komunikacji radiowej „wMbus”, 868 MHz (OMS),

•	komunikacja radiowa przygotowana do aplikacji odczytu pieszego „walk by” oraz odczytu z samochodu „drive by”,

•	możliwość rozbudowy w tryb odczytu zdalnego [AMR] – konfiguracja wodomierzy jako poziomej sieci radiowej (z wykorzystaniem repeaterów i bramki GSM/GPRS),

•	wbudowane dwa rejestratory danych z programowalnym interwałem czasowym i na wybrany dzień miesiąca;

V. 	Warunki gwarancji:

Na dostarczone wodomierze i moduły radiowe Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.

VI.  	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nie nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia,

VII. 	Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2026 r.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia w terminie do 10 dni roboczych, transportem na koszt Dostawcy do siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13 w dni robocze w godzinach od 700 do 1400.

VIII. 	Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna być przedstawiona jako wartość Netto (bez VAT). Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

IX. 	Z formularzem ofertowym należy złożyć:

- tabela – zestawienie wodomierzy i modułów – załącznik nr 1,

- zaparafowany na każdej ze stron projekt umowy – załącznik nr 2,

- klauzulę informacyjną - załącznik nr 3.

X. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty pokrywa Wykonawca. Koszty te nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

XI.  	Kryteria oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego

z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

| l.p. | Kryterium | Waga | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena ( C ) | 80 % | 80 punktów |
|  | Okres gwarancji jakości (G) | 20 % | 20 punktów |

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =    • 80 pkt

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty "i"; |

Zasady oceny kryterium „okresu gwarancji" (G) określony w miesiącach.

W przypadku kryterium "Okres gwarancji" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (G) =    • 20 pkt

gdzie:

| Pi(G) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Okres gwarancji"; |
| --- | --- |
| Gmax | Najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Gi | Okres gwarancji oferty "i"; |

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące. 
Okres gwarancji jakości musi być określony w miesiącach.

Kryterium wyboru ofert:

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zgromadzi najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, prowadzone będą dodatkowe czynności. W tym celu równorzędni oferenci zostaną o tym poinformowani oraz będą mogli złożyć oferty dodatkowe. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.

XII. Tryb oceny ofert:

  - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień  dotyczących treści złożonych ofert oraz dokumentów i oświadczeń, formularzy. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki  rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – bez konieczności powiadamiania o nich Wykonawcy, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który odmówił zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zostanie odrzucona.

- W toku badania ofert zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń, załączników i uzupełnień oraz zgód, albo którzy nie złożyli pełnomocnictw, oraz tych, którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz posiadanie pełnomocnictw nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający może również nie skorzystać z prawa do wzywania do uzupełnienia oferty i nie stanowi to naruszenia zasad postępowania.

- Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w niniejszej Specyfikacji jeżeli:

a) jej treść jest niezgodna ze SIWZ,

b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

c) brak zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją,

d) Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie uzupełnił

wymaganych oświadczeń i dokumentów,

e) dokumenty nie są podpisane przez osobę uprawnioną,

f) Wykonawca w określonym terminie nie przedłużył terminu związania ofertą.

- Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie  analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.

XIII. 	Rozliczenie za faktycznie dokonany przez zamawiającego zakup dokonywane będzie po każdorazowej dostawie na podstawie faktury VAT. Płatności dokonywane będą przez zamawiającego przelewem na wskazany przez dostawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

XIV.  Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w Brzesku, 
    	ul. Solskiego 13 pokój nr  102  w godz. 700 - 1500 w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 19.12.2025 roku | do godz. | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem:

Oferta na: „Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy w roku 2026”

XV. 	Termin otwarcia ofert dnia 19.12.2025 roku - godzina 1210.

XVI. 	Termin związania z ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII. 	Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie merytorycznym jest :

imię i nazwisko:	Robert Fyda

tel.			014/ 66 26 530

e-mail:			r.fyda@rpwikbrzesko.com.pl

XIX. 	Pytania dotyczące postępowania należy kierować elektronicznie na adres: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Tabela - zestawienie wodomierzy i modułów – załącznik nr 1,

3. Projekt umowy - załącznik nr 2,

4. Klauzula informacyjna - załącznik nr 3.